Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# «Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

Институт машиностроения и автомобильного транспорта Кафедра АТБ и УК

Компьютерная графика и САПР

Методические указания к лабораторным работам.

Лабораторная работа 5. Анализ на прочность деталей и сборок в Компас3D.

направление подготовки 27.03.02 «Управление качеством»

Владимир – 2025 г.

Цель лабораторной работы: приобретение знаний и навыков при проведении инженерного анализа на прочность деталей и сборок в программном комплексе Компас-3D. Изучение методов и приемов создания расчетных моделей в модуле APM FEM программного комплекса Компас-3D. Лабораторная работа рассчитана на 2 академических часа.

# План лабораторной работы:

- Изучить основные задачи, решаемые модулем APM FEM программного комплекса Компас-3D согласно методическим указаниям.

- Изучить интерфейс APM FEM программного комплекса Компас-3D.

- Изучить последовательность расчета на прочность детали и сборки в модуле APM FEM программного комплекса Компас-3D.

- Просмотреть видео по расчету на прочность детали в модуле APM FEM программного комплекса Компас-3D:

  - Для детали кронштейн - https://www.youtube.com/watch?v=Xq0ySO-3JSc

- Провести расчет на прочность детали «Вилка» в модуле APM FEM программного комплекса Компас-3D, согласно схеме нагружения и закрепления, приведенному в задании.

- Сделать копии экрана с полученной моделью нагружения, сеточной моделью, результатами расчета по эквивалентным напряжения по Мизесу в документ Word.

- Подготовить и выслать отчет по лабораторной работе для расчёта на прочность детали на проверку в формате Word.

# Задания

- Выполнить закрепление детали «Вилка» в модуле APM FEM программного комплекса Компас-3D по всем 3-м координатам по цилиндрическим отверстиям на задней стенке детали (рис. 1)

Рисунок 1 – Схема закрепления детали

- Добавить силу по цилиндрическим отверстиям. Схема нагружения детали «Вилка» в модуле APM FEM программного комплекса Компас-3D выполняется при помощи силы 1000Н направленной вниз по оси z (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема закрепления детали

- Выполнить расчет механических напряжений и перемещений, возникающих в материале детали.

- Увеличить силу до 2000Н, 3000Н, 5000Н. Выполнить расчет механических напряжений и перемещений, возникающих в материале детали для указанного ряда нагрузок. Провести анализ прочности детали и включить результаты расчета и анализа в отчет по лабораторной работе.